# 서비스화면 설계서 — 현장 안전관리자 태블릿 앱

문서 묶음 — 이 파일(app_uIuX_plan.md)이 정본이고 app_uIuX_plan.docx 는 여기서 생성한다.
python3 tools/md2docx.py app_uIuX_plan.md
범위·서버·데이터는 짝 문서 tab_plan.md 가 소유한다. 여기서는 화면과 동선만 다룬다.
화면 ID 원본은 artifacts/screen-inventory.md. HTML 시안은 artifacts/ui-mock/.
버전 0.9 · 2026-09-12 · 작성 Claude(Opus 5) · 검증·P4 STT 결과 반영 Codex(gpt-6-astra) · 결정 태곤 님

# 0. 이 설계가 따르는 것

## 0.1 사용자와 상황

현장 안전관리자(contractor/site_manager, 배정 현장 1~2개)가

태블릿을 들고 현장을 걸어다니며 쓴다. 사무실 책상이 아니다.

| 전제 | 근거 |
| --- | --- |
| 한 손으로 들거나 옆구리에 끼고 조작한다 | 620g · 12.7인치 [미검증] |
| 장갑을 낀다 | 현장 관례 |
| 직사광 아래에서 본다 | 야외 순찰 |
| 네트워크가 끊긴다 | 셀룰러 없음 [관측] |
| 펜을 쓸 때는 두 손이다 | 내려놓거나 팔에 받친다 |

## 0.2 설계 규칙 (요약 — 전문은 artifacts/design-constraints.md)

| ID | 규칙 |
| --- | --- |
| V-1 | 상태는 색 + 모양으로 말한다. 모양이 곧 라벨이므로 글자를 덧붙이지 않는다 |
| V-3 | 본문은 밝은 배경 + 잉크 4.5:1 이상. 주의·정상색은 본문 텍스트 금지 |
| T-1 | [관측] 주 실행 64dp / 일반 56dp · 40dp 금지. 맨손·면 95% 의류 원단의 소표본 근거이며 실제 장갑은 미검증 |
| T-2 | 실행 묶음은 한 벌만. 좌/우 선택. 양쪽 복제 금지 |
| T-3 | 손가락/펜을 입력 종류별 역할로 나눈다(영역으로 나누지 않는다) |
| T-5 | [관측] 세로로 붙은 타깃 사이 간격은 조준 편향(13.2dp)보다 크게. 2026-09-12 vgGapTap = 16dp로 반영했으며 히트박스만 아래로 옮겨 겹치게 하지 않는다 |
| T-6 | [가설] 코팅장갑에서 터치가 아예 안 될 수 있으므로 모든 핵심 동작에 펜으로 도달하는 경로를 둔다 |
| C-1 | 좌우 가장자리 29.6dp 는 뒤로가기 제스처와 경합 — 주 실행·드래그 시작점을 두지 않는다 ⚠ [관측] SafeArea 로는 안 막힌다. systemGestureInsets 를 직접 읽어야 한다 |
| C-3 | 방향 고정 불가. 판단 기준은 방향이 아니라 창 크기 클래스 |
| C-5 | [관측] 가로에서 키보드를 띄우는 흐름을 피한다 — 측정한 IME가 가로 안전 높이의 43.5%를 차지한다. 세로는 26.5%이며 네비바를 중복 차감하지 않는다 |
| P-1 | 모서리 제스처·펜 버튼에 의존하지 않는다(OS 선점) |
| P-4 | [관측] 잉크는 stylus만 그린다 — touch로 그리면 손바닥 점이 남는다. 상세는 §2.4 R-04 |
| P-5 | [관측] onPointerCancel로 취소된 포인터의 획을 되돌린다 — 사후 취소 방식. 상세는 §2.4 R-04 |
| P-6 | [관측] 지우개는 화면 안 도구로 제공한다 — 펜에 지우개 꼬리가 없다. 상세는 §2.4 R-04 |
| I-1 | [관측] 정형 선택지 → 펜 잉크 → 순정 STT. 자유 기록은 펜 잉크 우선·STT 보조 |
| I-4 | [관측] 최대 5개 중 실제 반환된 STT 후보를 보여주고 선택하게 한다. 1순위 자동 확정·기본 선택·없는 후보 생성 금지 |
| I-5 | [관측] 선택·수정 결과를 확인 없이 저장·전송하지 않는다. 입력 칩의 ‘이상 없음’ 기본 선택 금지와 같은 원칙. 상세는 R-06 |
| N-1 | 네트워크 필요 기능은 조용히 실패하지 않는다. 그 짝으로 일어나지 않은 성공도 주장하지 않는다 — 모의 전송은 실제 서버 미전송을 함께 밝힌다 |

P4 터치 근거·한계: 설계 제약 §3의 실측표를 따른다.

맨손 표본 20, 천 표본 18이며 크기당 3~4개다. 천은 면 95% 의류 원단을 손에 감싼 조건으로,

원본 기록에는 겹수·두께가 없다. 실제 면 목장갑·PU 코팅장갑을 대표하지 않는다.

4/4는 네 번 중 실패가 없었다는 뜻이며 실패율 0%를 보장하지 않는다.

72dp 맨손 오차 69.1은 원본 기록의 측정 사고 이상치다.

맨손 평균 오차 벡터는 (3.3, 12.7)dp · 크기 13.2, 천은 (2.7, 7.7)dp · 크기 8.1로,

아래쪽 편향은 천 조건에서만 나타난 현상이 아니다. 손가락 압력은 1.000 고정, 접촉반경은 0.1~0.2로

이 값으로 장갑 착용을 자동 감지하지 않는다. 펜 필압은 0.041~0.917로 변한다.

## 0.3 캔버스 [관측] — 앱을 실기기에 띄워 잰 값 (2026-09-12)

세로                        가로

전체        865.9 × 1385.4 dp         1385.4 ×  865.9 dp

안전 영역    865.9 × 1331.3 dp         1385.4 ×  811.8 dp   (상 39.1 + 하 15.1 제외)

IME 뜰 때    865.9 ×  978.3 dp         1385.4 ×  458.8 dp

IME 소실률        26.5%                      43.5%   ← 가로가 1.6배

좌우 제스처 띠    29.6 dp 각각               29.6 dp 각각  (회전해도 같다)

이 표에서 곧장 나오는 규칙 3가지

- SafeArea 만으로는 부족하다. padding.left/right 는 0.0 인데

좌우 제스처 띠 29.6 dp 는 systemGestureInsets 에만 있다.

→ 드래그·스와이프·캔버스 끝 획은 MediaQuery.systemGestureInsets 를 직접 읽어 피한다.

- 상태바·네비바는 회전해도 위/아래다. 가로에서 측면으로 옮겨 간다고 가정하지 않는다.

- 가로에서 키보드는 화면 절반 가까이를 먹는다(43.5%). IME 368.0 dp 는 방향과 무관하게

같은데 안전 높이만 줄기 때문이다. → 가로일수록 키보드를 더 피한다.

⚠ 런타임 인셋을 읽는다. 위 수치는 "이 창·이 방향·이 IME(Gboard 한글 기본)"의 관측값이고
하드코딩하지 않는다. 다른 입력기·이모지 패널·분할창에서 달라진다.

# 1. 정보 구조

## 1.1 [확정] 4목적지

┌ 공통 상단 ─────────────────────────────────┐

│ 현장명            ◷ 마지막 수신 12:10      │

│ [!!] 새 경보 2건 · …          [ 경보 보기 ] │ ← 비차단 · 슬롯 항상 예약

├ 본문 ──────────────────────────────────────┤

│                                            │

│                          [ 주 실행 ]  ← 한 벌·좌/우 선택

├ 목적지 ────────────────────────────────────┤

│  현장    경보②    기록    전송함            │

└────────────────────────────────────────────┘

└ 현장·경보 상세에서 → 영상 보기

## 1.2 왜 이 구조인가

| 결정 | 이유 |
| --- | --- |
| 2층 탭 해체 | 관제웹은 상위 6 + 하위 4 2층이지만, 사무 4개를 뺀 뒤에는 유지할 이유가 없다 |
| 경보를 목적지 + 전역 스트립 둘 다 | 이력·분류는 업무함이고, 새 경보는 어느 화면에서든 알려야 한다 |
| 자동 모달 금지 | 펜으로 쓰는 도중 확인 버튼이 손끝 아래 삽입되면 오조작한다 |
| 스트립 슬롯 항상 예약 | 경보가 왔을 때 캔버스 높이가 변하면 스트로크 좌표·터치 대상이 움직인다 |
| 영상은 상세 진입 | 독립 빈도 미확인 · 대역폭·배터리 부담 |
| 전송함이 목적지 | 지연 전송을 하는 이상 "무엇이 올라갔나" 를 볼 곳이 필요하다 |
| 현장 전환 버튼은 2개일 때만 | 배정이 1개면 선택지가 하나뿐인 UI 를 두지 않는다 |

## 1.3 화면 계층

A 인증      로그인 → 2단계 인증 → 현장 선택(2개일 때만)

S 현장      요약 → 작업자 / 가스 / AED / 기상 상세 → (영상)

L 경보      목록 → 상세 → 대응 확인

R 기록      캘린더 → 날짜 → 사진 상세 → 펜 캔버스 → 저장

O 전송함    목록 → 항목 상세

V 영상      단일 채널 (상세에서 진입)

C 공통      오프라인 · 회전 · IME · 글자확대 · 프로세스 복구

# 2. 화면별 설계

각 화면의 목적 / 구성 / 규칙 / 실패 상태를 적는다. 시각 시안은 artifacts/ui-mock/index.html.

## 2.1 A 인증

### A-01 로그인

- 목적 — 관제웹과 같은 계정으로 들어간다. 가입 화면은 없다(계정은 관리자가 만든다).

- 구성 — 로고 · 아이디 · 비밀번호 · 이 기기에서 로그인 유지 · 로그인 · 아이디/비밀번호 찾기

- 규칙 — 입력칸 72dp, 버튼 64dp(장갑). 비밀번호를 기기에 저장하지 않는다(토큰만).

- 실패 — A-03 잘못된 자격 · A-04 미승인(403) · A-05 서버 미설정(503) · A-11 사용 불가 역할

### A-02 2단계 인증

- 구성 — 6자리 입력 · 확인 · 다른 방법으로 로그인

- 규칙 — 비밀번호를 그대로 쥔 채 totpCode 만 더해 재전송(중간 토큰 없음).

- ⚠ 서버가 주지 않는 수치를 화면에 만들지 않는다. 현재 API 는 남은 시도 횟수를 주지 않는다 —

잠겼을 때 429 + retryAfterSec 만 준다. 잠긴 뒤에 남은 시간을 보여준다.

### A-06 현장 선택

- 1개면 이 화면을 건너뛴다. 2개일 때만 뜬다.

- 각 현장에 상태 아이콘 · 미대응 경보 수 · 마지막 수신 · 미전송 기록 수를 함께 보여준다.

- 고지 — "현장을 바꾸면 조회는 새 현장으로 바뀌지만, 아직 보내지 못한 기록은 작성한 현장에 그대로 남아 그 현장으로 전송됩니다."

- [확정 2026-09-12] 현재 서버는 site_info_daily의 전역 최신 1행만 주므로 단일 현장이다.

기존 배정 1개면 건너뛴다 규칙대로 앱에서 통과한다. 다중 현장이 생길 때를 위해 화면 정의는 보존한다.

### A-12 첫 로그인 비밀번호 변경 — 앱에서 제외

- [확정 2026-09-12] 앱에서 제외하고 관제웹이 담당한다. /login·/me가 변경 필요 여부를 주지 않으므로

앱은 이 상태를 판정하거나 차단하지 않는다.

- ⚠ [미검증 · 잔여 리스크] 첫 비밀번호를 바꾸지 않은 계정도 앱에 로그인된다.

관제웹에서 강제 변경을 거치지 않은 계정이 앱으로 먼저 들어올 수 있다.

### A-07~A-11 (실패·경계)

A-07 세션 만료/회수(refresh 와 reauth 구분) · A-08 재로그인 전 초안 보존 안내 ·

A-09 재로그인 계정이 다름(이전 큐 미발송) · A-10 배정 현장 0개 ·

A-11 이 앱을 사용할 수 없는 계정

[확정] 허용 목록 — role IN ('platform_admin','site_manager').

시공사 법인 계정은 site_manager + is_company_account=true 표지라 같은 검사로 통과한다.

A-11 은 A-04 와 다르다. 승인이 안 된 게 아니라 역할이 다른 것이라 문구가 달라야 한다.
⚠ 서버가 토큰 자체를 발급하지 않는다. 앱이 화면만 가리면 API 는 열려 있다.

[확정] 실패·경계 화면 규칙 (코덱스 지적 반영)

| 상황 | 하지 말 것 | 할 것 |
| --- | --- | --- |
| access 만료 | 곧바로 로그인 화면으로 보내기 | single-flight refresh 먼저. 복구되면 사용자를 건드리지 않는다 |
| refresh 실패·회수 | "닫으면 보호된 화면으로 돌아감" 식의 시트 | 재인증 요구. 화면 전환 전에 초안을 기존 사용자·현장에 묶어 영속화 |
| 네트워크 장애 | 큐·refresh 토큰 삭제 | 회수로 오인하지 않는다. 상태만 전송 대기 로 |
| 계정 B 로그인 | A 큐의 썸네일·내용·이름·현장명·건수 노출 | B 전송함엔 B 기록만. 안내는 "다른 계정으로 작성한 기록은 해당 계정으로 로그인한 뒤 확인할 수 있습니다" + [계정 전환] |
| 배정 현장 0개 | "배정이 없습니다"를 조회 실패에도 쓰기 | 조회가 성공해 0개일 때만. 실패는 "현장 목록을 불러오지 못했습니다", 비활성·회수는 별도 문구 |

- A-08 문구 정정 — "작성 현장으로 그대로 전송됩니다" 는 권한이 유지된다는 조건이 빠졌다.

→ "미전송 기록은 작성한 현장에 보관됩니다. 전송할 때 해당 현장 권한을 다시 확인합니다."

배정이 회수된 뒤에도 무조건 전송된다고 약속하면 안 된다.

- A-10 동작 — [배정 다시 확인] [다른 계정으로 로그인].

[관리자 문의] 는 연락 경로가 실제로 마련돼 있을 때만 둔다.

이전 현장의 미전송 자료는 보존하되, 배정 0개 상태에서 조회·발송 권한을 만들어 주지 않는다.

- ⚠ [미결] 오프라인 캐시 열람을 재인증 전에도 허용할지는 D-7 정책으로 따로 정한다.

- B 가 A 의 기록을 자기 이름으로 발송하거나 일괄 삭제하는 버튼은 두지 않는다.

## 2.2 S 현장

### S-01 현장 요약 — 첫 화면

- 목적 — 이 화면만 보고 "지금 현장이 어떤가" 가 끝나야 한다.

- 구성

```

[작업 중 1/4명] [미대응 경보 2건] [미전송 기록 2건] ← 3지표

현장 상태

[✓] 현장 기상 특보 없음 · 광주 12:08 ›

[✓] 작업자 정상1 · 대기3 — 대기자는 미수신 12:10 ›

[!!] 가스 감지 CO 52ppm · 탱크 야드 12:10 › ← 행 배경 연빨강

[!] AED 배터리 교환 임박 · B1 외 1건 09:00 › ← 행 배경 연주황

영상 [CAM-03] [CAM-01] [CAM-02] ← 눌러야 켜짐

[ ✎ 현장 기록 남기기 ]

```

- 규칙 — 행 높이 72dp(V-5) · 상태는 아이콘 + 행 배경(글자 중복 없음) ·

각 행에 수신 시각을 함께 둔다 · 영상은 자동 재생하지 않는다(데이터·배터리).

- 실패 — S-07 최초 캐시 없음 · S-08 수신 오래됨 · S-09 부분 실패 · S-10 권한 거부

⚠ 조회 0행을 정상 0건으로 표시하지 않는다. 데이터가 없는 것과 이상이 없는 것은 다르다.
⚠ 대기 작업자는 생체 미수신이라 판정 대상이 아니다 — 화면이 이 구분을 말한다.

### S-02 작업자 (카드형)

관제웹 12컬럼 표는 866dp 에 안 들어간다. 카드 1장 = 작업자 1명으로 재설계하고,

카드에는 이름·직급·상태 아이콘·핵심 수치 2~3개·수신 시각만 둔다. 나머지는 펼침.

### S-03 작업자 지도

VWorld 항공사진 + 마커. 나침반이 없어 방위를 표시하지 않는다.

GPS 수신 n / 전체 m 을 함께 보여준다.

### S-04 가스 · S-05 AED · S-06 기상

- 가스 — 실연동/데모 구분을 유지한다. ⚠ 실연동은 raw, 데모는 ppm 으로 단위가 섞여 있다.

위험·주의 행을 상단 고정하는 것을 검토한다.

- AED — 교환주기·점검 예정일.

- 기상 — 현장 고정 좌표 기준(작업자 위치를 쓰지 않는다).

## 2.3 L 경보

### L-01 목록

- 필터 미대응 / 전체 / 대응완료 · 카드 = 종류 배지 + 대상 + 발생시각 + 경과

- ⚠ 행을 탭해도 확인 처리되지 않는다. 상세로 들어갈 뿐이다.

- ⚠ 미대응 모두 확인은 첫 시안에서 제외한다(오조작 영향이 크다).

- 배지 숫자는 이 현장 기준이다(캐시 전체 집계 금지).

### L-02 상세 + 대응 확인

- 구성 — 종류 · 대상(이름·사번·직급) · 발생 시각(+경과) · 위치 · 생체(+수신 시각) · 상태

- 주 실행 = [✓ 대응 확인] 1회. 누른 뒤 처리 중 → 서버 확인됨 / 실패 / 결과 불명.

- ⚠ 결과 불명이면 재전송이 아니라 서버 상태 재조회가 먼저다.

- 연락 — 연락처 복사 · 보호자 정보 보기.

⚠ 화면이 말한다 — "이 태블릿은 통화 기능이 없습니다(셀룰러 미탑재). 전화는 단말기로 거세요."

### L-03 오프라인 — 대응 확인 불가

- 버튼을 비활성하고 이유를 말한다: "대응 확인은 연결된 뒤에 가능합니다."

- 예약·완료 상태를 만들지 않는다. 연결돼도 자동 처리하지 않고 직접 다시 눌러야 한다 —

누가 언제 확인했는지가 안전 기록이기 때문이다.

- 캐시된 경보 내용은 계속 보여주되 "11:41에 받아둔 것" 임을 밝힌다.

### L-05~L-07

L-05 다른 관리자가 처리함 · L-06 재개/종료된 경보 · L-07 전역 비차단 스트립

## 2.4 R 기록 — 요구사항 13의 핵심

### R-01 캘린더 · R-02 날짜별 목록

관제웹 3단(사이드+격자+패널)은 태블릿 세로에 안 들어간다.

세로는 날짜 선택 → 목록 → 상세 1단을 유지하고, 가로는 왼쪽 캘린더 / 오른쪽 그날 목록 2단으로 둔다.

회전 중에도 선택 날짜를 유지하고 오른쪽 목록을 즉시 갱신한다. 기준 실측은 세로 865.9×1385.4dp,

가로 1385.4×865.9dp다. 방향을 고정하지 않는다. 미확인 사진 배지를 유지한다.

### R-03 사진 상세

- 구성 — 사진 · 촬영시각 · 도로명 · GPS · 좌표 대조 · 촬영자 · 원문 OCR 보기 · 댓글

- 타인이 올린 사진이 기본 가정이다. 원본 수정권과 "내 주석을 덧붙일 권한"은 다르다.

- 주 실행 = [✎ 펜으로 표시하기]

- 가로에서는 사진과 상세·실행을 2단으로 두어 주 실행을 첫 화면에 온전히 보인다. 세로는 1단을 유지한다.

### R-04 펜 주석 캔버스

- 구성 — 가로 전체를 쓰는 캔버스 + 도구 한 벌(펜·형광펜·도형·지우개·되돌리기) +

확인을 거치는 전체 지우기 + 원본만 보기 + 저장

- 규칙

  - 경보 스트립 슬롯이 상단에 예약되어 있어 새 경보가 와도 캔버스 높이가 변하지 않는다.

  - 펜 = 그리기 / 손가락 = 이동·확대(T-3). 도구판은 갑자기 위치를 바꾸지 않는다.

  - 자동 임시저장하고 그 사실을 표시한다.

  - 필압·기울기를 반영한다 — [관측] 둘 다 실제로 변한다(필압 0.041~0.917 · 기울기 59.7°).

  - 지우개는 화면 안 도구로 만든다(P-6) — 펜에 지우개 꼬리가 없다(invertedStylus 표본 0).

  - 가로 기본 보기는 사진을 폭에 맞춰 크게 잡고, 전체 보기는 원본 전체가 들어오도록 맞춘다.

캔버스를 2단으로 쪼개지 않는다.

  - 색 선택 원은 40dp로 보이게 하고 탭 영역은 56dp로 유지한다.

  - 전체 지우기는 되돌릴 수 없으므로 확인 대화상자를 거친다. 주석 저장·되돌리기 바로 옆에 두지 않는다.

  - 펜 측면 버튼에 기능을 걸지 않는다 — OS 펜 메뉴가 선점해 앱까지 오지 않는다 [관측].

  - ★ [관측] 팜 리젝션은 "차단" 이 아니라 "사후 취소" 다. 손바닥이 일단 touch 포인터로

들어온 뒤(동시 접촉 2) 시스템이 PointerCancel 로 거둬간다. 취소되는 건 touch 이고

stylus 획은 살아남는다. 따라서:

    - 잉크는 stylus 만 그린다(P-4). touch 로도 그리면 **취소가 오기 전 몇 프레임이

손바닥 점으로 화면에 남는다.** 이건 §T-3("펜=그리기 / 손가락=이동·확대")을

편의가 아니라 정확성 때문에 반드시 지켜야 한다는 뜻이다.

    - onPointerCancel 로 취소된 포인터의 획을 되돌린다(P-5). 다른 포인터의 정상 펜 획은 보존한다.

onPointerUp 만 처리하면 흔적이 영구히 남는다.

    - 동시 접촉 2를 전제로 짠다. 포인터 하나를 가정한 코드는 여기서 깨진다.

- 실패 — R-10 원본 접근 불가 · R-11 저장공간 부족 · 수정 충돌

### R-05 저장 결과 — [확정] A안 + 보완 2

근거 — 한 현장 = 담당관 1명 = 태블릿 1대(태곤 님 2026-09-12). "다른 기기에서 열기"가

구조적으로 발생하지 않아 B안의 이점이 무의미하다.

| 보완 | 화면에서 |
| --- | --- |
| dateKey = 원본 날짜 | 주석본이 원본과 같은 날짜 칸에 놓인다 |
| title 에 원본 식별자 | 현장 이미지 (주석) — 원본 08-28 14:38 로 관계가 보인다 |

- 전송은 1건이다(D안은 2건이라 사진만 성공하고 댓글 실패가 가능).

- 로컬 벡터는 보관하므로 본인 기기에서는 주석만 지우거나 이어서 고칠 수 있다.

- 저장 후 화면은 원본만 보기 토글과 주석 이어서 편집을 제공한다.

- 가로는 결과 이미지와 상태·실행을 2단으로 두어 주석 이어서 편집을 첫 화면에 보인다.

- 모의 게이트웨이가 성공을 돌려줘도 모의 전송 완료 — 실제 서버로 보내지 않았습니다라고 표시한다(N-1의 짝 원칙).

비교 근거 화면 — artifacts/ui-mock/annotation.html.
⚠ 실제 앱에는 A/B/D 기술 선택을 노출하지 않는다. 평가용 UI 다.

### R-06 입력 3경로 — 요구사항 14

① 내가 남기는 현장 평가   ← 센서 판정과 별개. 관리자가 적는 기록

[이상 없음] [재점검 필요] [작업 중지] [즉시 조치 요망]   ← 색 띠 없음

⚠ 기본 선택 없음 — 확인 없이 안전 기록을 만들지 않는다. STT의 I-5와 같은 원칙

② 펜으로 쓰기            [글씨 그대로 저장]  ← 자유 기록의 1순위

자동 필기 텍스트 변환은 이번 채택 범위에 넣지 않는다

③ 말로 하기              [🎤 누르고 말하기]  ← 푸시투토크. 상시 청취 아님

반환 후보 최대 5개 표시 → 사용자 선택·필요 시 수정 → 문장 확인 → 저장

기본 선택 없음 · 후보를 고르는 것만으로 저장하지 않음 (I-4·I-5)

- [확정] 요구사항 14의 채택 결론: 펜 잉크 그대로 저장이 자유 기록의 1순위, 순정 온디바이스 STT는

후보 선택·확인 필수인 보조 수단이다. 정형 응답은 기존 입력 칩을 먼저 사용한다.

Lenovo OS 손글씨 기각은 유지하고 ML Kit·sherpa-onnx는 채택 불요다. ML Kit은 사용 불가로 결론낸 것이 아니다.

- I-4 후보 선택 화면: 1순위 한 줄을 자동으로 입력하지 않는다. **후보 5개를 상한으로 요청하고 실제 받은 후보를

원래 순서대로 모두 표시한다. 원시 로그에는 3~5개**가 돌아왔으므로 없는 후보를 만들지 않는다.

후보 영역은 스크롤할 수 있게 하고 선택한 문장을 별도 확인 영역에 보여준다. 정답이 없으면

다시 말하기·수정·펜 기록을 제공한다. 선택은 저장이 아니다.

- I-5 확인 후 저장: 실측에서 작업자 두 명 안전대 미착용 → 작업자 두 명 안전띠 적용으로

부정이 사라져 뜻이 뒤집혔다. 후보 선택 후 문장 전체를 보여주고 명시적인 확인·저장을 거친다.

수정하면 수정된 문장을 다시 확인한다. 미확인 후보·부분 결과는 업무 기록·전송 큐에 저장하지 않는다.

위 ‘이상 없음’ 기본 선택 금지와 서로 같은 원칙으로 적용한다. 진단용 원시 로그 보존은 별개다.

- [관측] 근거: createOnDeviceSpeechRecognizer·ko-KR가 비행기모드 ON·Wi-Fi OFF·활성 네트워크 OFF에서 인식됐다.

오프라인 최종 5건 중 1건은 1순위 원문 일치, 5건 중 3건은 후보에 원문이 포함됐다.

조건당 5문장 최종 결과 1회씩이므로 정확도·향상 배수로 일반화하지 않는다.

같은 ‘미착용’ 문장이 오프라인에서는 맞았으므로 온라인 연결 때문에 부정이 사라졌다고 쓰지 않는다.

원시 로그 251 이벤트 · 전체 결과 표.

- [확정] 칩은 한 축(조치 수준) 4단계다. 종전 6개는 사안 유형과 조치 수준이 섞여 있었다.

- 구체적 내용(무엇이·어디가)은 펜·음성이 맡는다 — 칩으로 사안을 열거하면 목록이 감당 못 하게 커진다.

- [확정] 서버 판정과 섞지 않는다 (코덱스 지적 반영). 종전 미결이던 항목의 결론:

  - 4문구를 서버 severity(정상/주의/위험)로 자동 변환하지 않는다. 이건 4단계 등급이 아니라

4개 기록 선택지다. 작업 중지와 즉시 조치 요망 사이에 순위가 정의된 적이 없다.

  - 칩의 등급 색 띠를 없앴다. ok/warn/danger 3색으로 칠하면 ⓐ 3단계로 접히는 것처럼 보이고

ⓑ 뒤 두 개가 같은 등급으로 읽히며 ⓒ 그 빨강이 위쪽 센서 판정 점과 같은 색이었다.

색 대신 관리자 기록 출처 라벨로 구분한다(§3.2 "같은 말을 두 번 하지 않는다"와도 맞는다).

  - 관리자 기록: 이상 없음 과 센서 판정: 위험 은 동시에 존재할 수 있다. 전자가 후자를

해제·덮어쓰지 않는다. 각각 출처와 시각을 따로 표시한다.

  - 작업 중지를 골랐다고 해서 작업중지 지시가 전달됐다/완료됐다고 표시하지 않는다. 실제 명령·

조치 완료는 별도 제품 결정과 감사 계약이 필요하다. 칩 선택은 초안 값 변경일 뿐이다.

  - 저장 후보 필드 — 선택 코드/원문 · 작성자 · 작성 현장 · 관찰 시각(사용자 입력) ·

서버 접수 시각 · 관련 사진/주석 ID. 기존 alert.severity 나

calendar_event.hazard_type 에 밀어 넣지 않는다.

  - ⚠ [미검증] 현 API 에 이 구조를 받을 필드가 없다. 원문 메모로 보존하는 임시 방식과

전용 계약 추가 중 어느 쪽인지는 서버 팀과 따로 정해야 한다.

- 키보드는 최후 수단이다 — 뜨면 안전 높이의 세로 26.5% · 가로 43.5% 가 사라진다 [관측].

## 2.5 O 전송함

### O-01 목록

- 상태 9종 — 로컬 저장 / 전송 대기 / 전송 중 / 서버 결과 확인 중 / 완료 / 실패 /

재로그인 필요 / 권한 회수 / 수정 충돌

- 각 항목에 작성 현장 · 종류 · 작성 시각 · 서버 반영 상태

- 부모 대기 — 사진이 올라간 뒤 전송되는 댓글을 그렇게 표시한다.

- 결과 불명 — [상태 조회] 만 준다. 다시 보내기를 주지 않는다.

- "로컬 저장됨" ≠ "전송 완료" — 문구를 분리한다.

- 다른 배정 현장의 미전송 건은 따로 묶어 보여준다.

## 2.6 V 영상

### V-01 단일 채널 (스냅샷 갱신)

CAM-03 현장 작업구역                        연결됨

[        스냅샷 · 12:16:04        ]

12:16:04 기준 · 2초 전              [↻ 새로 고침]

갱신 간격 — 짧을수록 데이터·배터리를 더 씁니다

[수동] [2초] [5초] [10초]

⚠ 연속 영상이 아니라 사진을 주기적으로 받아오는 방식입니다.

그 사이의 움직임은 보이지 않습니다.

- 실시간처럼 보이게 하지 않는다. 기준 시각·경과를 항상 표기한다.

- ⚠ 마지막 성공 스냅샷을 현재처럼 보여주지 않는다(조회 0행 ≠ 정상 0건 의 영상판).

- 샘플 카메라를 라이브처럼 그리지 않는다(비활성 + 샘플 표기).

- 화면이 꺼지거나 백그라운드로 가면 폴링을 멈춘다.

### V-03 접근 불가

왜 안 되는지 말한다. 지금 관제웹은 연결 중 만 떠서 원인을 알 수 없다.

## 2.7 C 공통

| ID | 상태 | 설계 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 오프라인 배너 | 되는 것과 안 되는 것을 나눠 말한다 + 재시도 · 전송함 바로가기 |
| C-02 | IME 열림 | 세로 26.5% · 가로 43.5% 소실을 전제로 레이아웃. 가로에서는 키보드를 띄우는 흐름 자체를 피한다 |
| C-03 | 회전·분할창 | 작성 중 스트로크·초안·선택 사진을 보존 |
| C-04 | 글자 확대 | 줄바꿈·스크롤 허용, 압축 금지 |
| C-05 | 프로세스 복구 | 상태 복원 |
| C-06 | Back | 확인 없이 초안을 버리지 않는다 |

# 3. 시각 언어

## 3.1 색 — 관제웹 토큰을 그대로 쓰되 쓰는 방식이 다르다

| 용도 | 값 | 쓰는 법 |
| --- | --- | --- |
| 브랜드 | #0D74CE | 흰 글자만 올린다(4.77:1). 잉크는 실패(3.76:1) |
| 본문 | #171717 / #60646C | 흰 배경 17.93 / 5.94 |
| 정상 | #10B981 | 배경면 전용. 위에 잉크(7.07:1) |
| 주의 | #F59E0B | 배경면 전용. 위에 잉크(8.35:1) |
| 위험 | #EF4444 | 배경면 전용. 위에 잉크(4.76:1 — 7~8.4 아님) |

⚠ 주의·정상·muted 는 흰 배경 위 본문 텍스트로 쓸 수 없다(2.15 / 2.54 / 2.85:1).
이것은 실내·야외 공통이다.

## 3.2 상태 표시 — 같은 말을 두 번 하지 않는다

정상  ✓   둥근 사각        주의  !   둥근 사각        위험  !!  원형

- 모양이 곧 라벨이다. [✓정상] 처럼 글자를 붙이면 옆 문장과 의미가 겹쳐 번잡해진다.

- 색을 못 보는 사람을 위해 글자 수(✓/!/!!)와 테두리 모양을 모두 다르게 한다.

- 접근성은 title·aria-label 로 보장한다(화면에는 안 보인다).

- ⚠ 녹색·주황 면 자체가 흰 바탕 대비 3:1 미달이므로 테두리로 비텍스트 대비를 보강한다.

## 3.3 타이포

| 역할 | 크기 |
| --- | --- |
| 대제목 | 28 |
| 제목 | 20 |
| 본문 | 17 |
| 라벨 | 15 |
| 캡션 | 13 |

⚠ WCAG 큰 글자 기준은 일반 18pt(24 CSS px) / 굵은 14pt(18.67px) 이고 dp 로 단정하지 않는다.
Flutter 는 사용자 textScaler·Android sp 대응까지 검증하고 "24dp 니까 준수"라고 쓰지 않는다.

## 3.4 아이콘

인라인 SVG 16종(외부 폰트 의존 없음). 각 아이콘에 **대응하는 Flutter Icons.* 이름을 주석**으로 남겨

시안과 앱이 어긋나지 않게 한다.

현장 monitor_heart · 경보 notifications · 기록 edit_note · 전송함 outbox

펜 stylus · 형광펜 · 도형 · 지우개 · 되돌리기 undo · 새로고침 refresh

마이크 mic · 확인 task_alt · 추가 add · 펼침 expand_more · 시계 schedule · 화살표 chevron_right

## 3.5 간격·모서리

카드 16 · 알약 999 · 타깃 간격 16(실측 편향 13.2dp 초과) · 본문 좌우 여백 30(제스처 띠 회피)

# 4. 반응형

## 4.1 [문서] 방향을 고정할 수 없다

Android 16 은 targetSdk 36 + sw600dp 이상에서 방향·크기 제한을 기본적으로 무시한다.

판단 기준은 방향이 아니라 창 크기 클래스다.

| 창 | 레이아웃 |
| --- | --- |
| 좁음(분할창 포함) | 1단 — 목록 → 상세 |
| 보통(세로 전체화면) | 1단 + 필요 시 2단 |
| 넓음(가로 전체화면) | 2단 — 좌 목록 / 우 상세 |

⚠ "세로=1단 / 가로=2단"으로 단정하지 않는다. 좁은 가로 분할창은 1단이고,
2단 가능 여부는 최소 패널 폭·글자 확대·필기 면적이 정한다.

## 4.2 전환 시 지켜야 할 것

작성 중인 스트로크(원본 좌표계) · 댓글 초안 · 선택한 사진 · 대기 큐를 잃지 않는다.

## 4.3 edge-to-edge

시스템 바 아래까지 그리되 내용은 SafeArea 로 보호한다.

⚠ ime 인셋에는 하단 네비바가 이미 포함된다 — 중복 차감하지 않는다.

# 5. HTML 시안

## 5.1 위치

artifacts/ui-mock/

├── index.html       주요 14화면 · 세로/가로 · 50/70/100% · 인셋 표시 · 실행 독 좌/우

├── annotation.html  D-2 결정용 A/B/D × 4상황

└── tokens.css       디자인 토큰(관제웹 값 + 쓰는 방식)

## 5.2 띄우는 법

cd "Lenova idea tap 12.7/artifacts/ui-mock" && python3 -m http.server 8777 --bind 127.0.0.1

# 크롬에서 http://127.0.0.1:8777/index.html

## 5.3 시안이 보여주는 것 / 아닌 것

| 보여준다 | 보여주지 않는다 |
| --- | --- |
| 정보 구조·동선·상태 처리 | 최종 시각 완성도 |
| 설계 논리 크기 100% 크기감 | 실제 데이터 |
| 인셋·제스처 띠 | 애니메이션·전환 |
| 실패·빈·오프라인 상태 | 성능·지연 |

이 시안은 모의 동작이다. 화면에도 그렇게 표시한다.

# 6. 미확정 · 다음

| 항목 | 필요한 것 |
| --- | --- |
| 시각 방향 | 태곤 님 레퍼런스(핀터레스트 등) |
| 시공사 법인 계정 | ✅ 확정 — site_manager + is_company_account 표지 |
| 다크 테마 기본 여부 | 실험 전 고정 금지. 조도센서 자동 전환은 쓰지 않는다(깜빡임) |
| 실행 독 좌/우 기본값 | 사용 관찰 |
| 터치 정확도·장갑 | 부분 해소 — 40dp 금지·아래쪽 편향·손가락 축 확인. 면 95% 의류 원단 조건만 측정했으며 실제 면 목장갑·PU 코팅장갑은 미측정 |
| 세로 타깃 간격 | 16dp 적용(실측 편향 13.2dp 초과). 실제 인접 타깃 오탭은 재검증 |
| 펜 입력 | 필압·기울기·팜 리젝션은 관측 완료. 잉크 지연·호버 거리 단계는 미측정 |
| 순정 한국어 STT | 온디바이스 인식은 실측으로 닫힘. 후보 선택(I-4)·확인 저장(I-5)의 제품 UI 동작과 현장 소음 조건은 검증 필요 |
| ML Kit·sherpa-onnx | 채택 불요 — 순정 STT로 수단을 정했으므로 추가 설치·시험 요청 취소. ML Kit 조사 자체는 보존 |
| 가로·분할창 인셋 | 가로 IME 43.5% 관측 완료. 다른 입력기·분할창은 런타임 실측 |

# 부록. 화면 목록

전수는 artifacts/screen-inventory.md. 여기서는 ID 만 옮긴다.

| 영역 | ID |
| --- | --- |
| 인증 | A-01 ~ A-11 |
| 현장 | S-01 ~ S-10 |
| 경보 | L-01 ~ L-07 |
| 기록 | R-01 ~ R-12 |
| 전송함 | O-01 ~ O-04 |
| 영상 | V-01 ~ V-06 |
| 공통 | C-01 ~ C-06 |

## 변경 이력

| 버전 | 일자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-12 | 최초 작성. 4목적지·챗봇 제외·입력칩 4단계·로그인 3화면·아이콘 SVG 반영 |
| 0.2 | 2026-09-12 | D-2 확정(A안+보완2) · A-12 비밀번호 변경 강제안 기록(0.9에서 앱 제외로 변경) · 허용목록 확정 |
| 0.3 | 2026-09-12 | 코덱스 2차 검증 반영 — 입력칩 등급색 제거(서버 severity 와 분리)·실패/경계 화면 규칙 표·A-08 문구 정정·시안 배율 표기 정정 |
| 0.4 | 2026-09-12 | P4 실측 반영 — 창·인셋·IME 를 [계산] → [관측] 으로 승격, 가로 IME 43.5% 발견, SafeArea 가 제스처 띠를 안 막는다는 사실 확인 |
| 0.5 | 2026-09-12 | 펜 4축 실측 반영 — 필압·기울기·호버 확인, 지우개 꼬리 없음, 펜 버튼은 OS 선점으로 사용 불가 |
| 0.6 | 2026-09-12 | 팜 리젝션 실측 반영 — 사후 취소 방식 확인 → stylus 만 그리기·onPointerCancel 되돌리기·동시 접촉 2 전제 |
| 0.7 | 2026-09-12 | P4 터치 실측 반영 — T-1 관측 근거·40dp 금지, C-5·T-5·T-6·P-4~P-6 번호 동기화, 세로 간격 약 13dp 초과·기존 12dp 부족, 손가락 압력/접촉면적 자동감지 불가. 천 조건·소표본·72dp 이상치와 실제 장갑 미측정을 명시 |
| 0.8 | 2026-09-12 | P4 STT 실측 결과 반영 — 순정 온디바이스 한국어 STT 채택·ML Kit/sherpa-onnx 채택 불요. R-06과 규칙표에 I-4 실제 후보 최대 5개 선택·I-5 확인 후 저장, 부정 소실 사례·원시 로그·소표본 한계 및 입력 칩 기본 선택 금지의 연결을 추가 |
| 0.9 | 2026-09-12 | P6 슬라이스 1 실기기 검증 반영 — A-06 단일 현장 건너뜀·A-12 앱 제외와 잔여 리스크, 16dp 타깃 간격, 기록 화면 가로 2단, 캔버스 폭 맞춤·색 원 확대·확인형 전체 지우기, 모의 전송 문구를 반영 |